教授面談用｜技術的な想定質問＆回答集

対象：World4Scorer／ROAD／Safety Guard／経路修復／研究方針・評価

回答は、基本的に30秒以内で口頭説明できる長さにしています。

Ⅰ．World4Scorerの技術的なQ&A

Q1. World4Scorerは、そもそも何をするモデル？

複数の候補経路に対して、それぞれの経路を選択した場合の結果を予測し、安全性や進捗、快適性などを評価するモデルです。

特徴として、未来の画像を直接生成するのではなく、候補経路ごとに評価に必要な潜在状態を予測するという構成になっています。

Q2. World4Scorerはどのように学習しているの？

大きく2種類の情報を使って学習しています。

1つ目は、シミュレーターによる各候補経路の評価結果です。衝突や進捗などの評価結果を正解として、各候補のスコアを予測できるように学習します。

2つ目は、実際に走行した経路の未来の画像特徴量です。これを使って、現実の未来の状況を反映した潜在状態を予測できるように学習します。

この2つを組み合わせることで、候補経路の評価に有用なWorld Modelを学習しています。

Q3. 学習時にはシミュレーター上で実際に走行させているの？

各候補経路に対して、シミュレーターの評価機能を使い、衝突や走行可能領域からの逸脱、進捗などの評価値を算出しています。

ただし、NAVSIMでの学習では、各候補に応じて周囲の車両が反応する完全なClosed-loopシミュレーションではありません。

記録された周囲車両の動きなどを利用して、候補経路の結果を評価しているという理解です。

Q4. 実際に走行していない候補経路も学習できるの？

はい。

実際の走行データでは、実行した経路の未来しか観測できません。

一方で、シミュレーターによる評価では、実際には走行していない候補についても、衝突や進捗などの評価結果を得られます。

この情報を教師信号として利用することで、未実行の経路についても評価できるように学習する構成です。

Q5. 未来の画像を使った学習では、具体的に何をしているの？

実際に走行した経路について、現在の状況と走行経路から予測した潜在状態が、2秒後の実際のカメラ画像の特徴量と対応するように学習します。

具体的には、DINOv2で抽出した未来画像の特徴量を教師信号として使用します。

これによって、潜在状態が単に評価スコアを予測するだけでなく、実際の未来の状況とも関連するように学習しています。

Q6. 未来の画像を復元しているの？

いいえ。

画像そのものを生成・復元するわけではありません。

画像から抽出した特徴量を予測する構成です。

画像生成よりも、経路評価に必要な情報の学習に重点を置いたWorld Modelだと理解しています。

Q7. 潜在状態（Latent State）とは何？

画像や周囲環境などの情報を、AIが扱いやすい数値ベクトルとして表現したものです。

World4Scorerでは、候補経路ごとに、その経路の評価に有用な潜在状態を予測します。

未来の状況をすべて再現するというより、経路選択に必要な情報を表現していると理解しています。

Q8. VAEの潜在空間と同じもの？

潜在空間という考え方は共通していますが、学習目的が異なります。

VAEは一般的にデータの再構成を目的としますが、World4ScorerはJEPAに近い構成で、画像特徴量や評価結果を予測するように学習しています。

そのため、画像を復元できる潜在空間である必要はありません。

Q9. 潜在状態はどのように学習されるの？

主に2つの損失から間接的に学習されます。

1つは、予測したスコアとシミュレーターの評価結果との差です。

もう1つは、予測した未来特徴量と実際の未来画像特徴量との差です。

これらの誤差を小さくするように学習することで、経路評価と未来予測の両方に有用な潜在状態が形成されます。

Q10. 実際の未来は1つしかないのに、なぜ他の候補の予測にも役立つの？

すべての候補経路で共通の予測モデルを使用しているためです。

実際に走行した経路で未来の特徴量を正しく予測するように学習すると、共通の予測モデルのパラメータが更新されます。

その結果、実行していない候補経路の潜在状態の予測にも、その学習結果が反映される仕組みです。

ただし、未実行候補の未来が直接正解データで保証されるわけではありません。

Q11. なぜ64本の候補に加えて、16本の候補を使うの？

通常の経路生成モデルは、学習データに近い比較的良好な候補を生成する傾向があります。

そのため、衝突するような悪い経路の学習データが不足する可能性があります。

そこで、追加の候補経路を使用し、良い経路だけでなく、悪い経路も正しく評価できるように学習しています。

なお、64本と追加16本は主に学習時の構成で、推論時に常に80本を評価するという意味ではありません。

Q12. 推論時にも未来の画像やシミュレーターが必要なの？

必要ありません。

学習時には、シミュレーターの評価結果や実際の未来画像特徴量を教師信号として利用します。

推論時には、現在の観測情報と候補経路を入力することで、学習済みモデルが各候補を評価します。

Q13. World4Scorerは周囲の車両の反応も予測できるの？

候補経路に応じた潜在状態を予測するため、周囲との関係を考慮した評価が可能な構成です。

ただし、主要なNAVSIM評価では、背景車両は自車の経路に応じて反応しません。

一方、Bench2DriveではClosed-loop評価も行われています。

そのため、候補経路による他車両の反応をどこまで適切に評価できるかは、評価環境を区別して考える必要があります。

Q14. World4ScorerはClosed-loopで評価されているの？

はい。Bench2Driveを用いたClosed-loop評価が報告されています。

ただし、主要なNAVSIMでの評価は非反応的な周囲車両を前提としており、Bench2Driveでは適応したシステム構成が使用されています。

今回の研究では、特に外部安全ガードとの組み合わせや、周囲車両の反応が重要な場面での有効性を検証したいと考えています。

Q15. World4Scorerで安全性を保証できるの？

保証は難しいと考えています。

World4Scorerは学習モデルによって安全性などのスコアを予測するため、予測誤差が存在します。

そのため、今回の研究では、安全性の確認を独立した外部ガードに任せ、World Modelは安全と判定された候補の評価に使用することを考えています。

Q16. Inertial Re-rankingとは何？

前の周期で選択した経路と、今回選択する経路との整合性を考慮する仕組みです。

毎周期、評価スコアだけで経路を選ぶと、急に加速・減速の判断が切り替わる可能性があります。

そこで、前回の経路との連続性を考慮して、急激な経路変更を抑制します。

Ⅱ．ROADの技術的なQ&A

Q17. ROADは、どのように交通ルールを学習へ組み込んでいるの？

交通ルールを利用して事故の責任割合を推定し、その結果を強化学習の報酬に反映しています。

具体的には、事故を起こした際のペナルティを、自車の責任の大きさに応じて変更します。

これによって、自車の責任が大きくなるような運転を避けるように学習させています。

Q18. ROADの報酬は、従来手法と何が違うの？

従来の手法では、衝突が発生した際に一律のペナルティを与えていました。

ROADでは、交通ルールに基づいて事故の責任割合を推定し、それに応じて衝突ペナルティを変更しています。

つまり、衝突の有無だけでなく、どちらに責任がある事故なのかを学習に反映している点が特徴です。

Q19. 交通ルールから事故の責任割合をどうやって求めるの？

まず、交通法規を整理した知識グラフを構築します。

次に、VLMで事故の状況を認識し、RAGによって関連する交通ルールを取得して、事故の責任割合を推定します。

この結果を利用して、責任割合を推定する学習モデルを構築しています。

Q20. ROADでは、VLMを毎回使いながら走行するの？

いいえ。

VLMやRAGは主に事故の責任ラベルを作成するために使用しています。

そのラベルから、責任割合を推定する比較的小さなモデルを学習し、強化学習時の報酬計算に利用しています。

そのため、最終的な運転モデルが毎回VLMに問い合わせる構成ではありません。

Q21. ROADは模倣学習なの？ 強化学習なの？

強化学習です。

具体的には、MetaDriveというシミュレーション環境で、PPOという強化学習アルゴリズムを使用しています。

そのため、今回想定している模倣学習ベースのE2Eモデルに、そのまま適用できるとは限りません。

Q22. ROADでは何が改善されたの？

従来の一律の衝突ペナルティと比較して、交差点やラウンドアバウトでの走行成功率が向上し、衝突率と自車が主な責任を負う事故の割合が低下したと報告されています。

また、左折時に対向車を待つなど、交通ルールに沿った運転行動も確認されています。

Q23. ROADでは、どこまで安全性が確認されているの？

主にMetaDriveの交差点とラウンドアバウトを用いた評価です。

安全性に関連する指標の改善は示されていますが、すべての事故や交通ルール違反を防げることは示されていません。

また、複雑な状況や多数のルールが同時に関係する場面については、追加検証が必要だと考えています。

Q24. ROADでは学習コストの低減が確認されているの？

学習による運転性能の改善は報告されていますが、必要な学習データ量や計算コストの削減が十分に確認されているわけではありません。

そのため、少ない学習データでも安全な運転を学習できるかという点は、今回検討している内部制約の研究課題になると考えています。

Q25. ROADでは安全を保証できるの？

できません。

ROADは交通ルールを報酬に反映することで、望ましい運転行動を学習させる手法です。

安全条件を必ず満たすように制約するわけではないため、学習後のモデルが危険な経路を生成する可能性は残ります。

Q26. ROADの課題は何？

主に3つあると考えています。

1つ目は、安全性が学習結果に依存することです。

2つ目は、扱っているシナリオが限定的であることです。

3つ目は、事故の責任割合を正しく推定できることが前提になっていることです。

特に、責任が小さい事故に対する衝突ペナルティが弱くなる設計なので、事故を起こさないことと、事故の責任を減らすことは区別して考える必要があります。

Ⅲ．Safety Guard・経路修復の技術的なQ&A

Q27. 外部安全ガードは、どのように危険を判定するの？

E2Eが生成した将来経路に対して、衝突や安全距離、走行可能領域などの条件を満たすかを確認することを考えています。

具体的には、周囲車両の予測位置と自車の経路を比較するなどの方法です。

まずは、明示的に定義できる安全条件を対象として、その有効性を検証したいと考えています。

Q28. ルールベースで、どのように安全な経路候補を生成するの？

ゼロから経路を生成するのではなく、E2Eが生成した元の経路を修正する方法を考えています。

例えば、減速や停止、横方向の修正などです。

元の経路からの変更範囲を限定することで、ルールベースでも比較的扱いやすい問題になると考えています。

Q29. なぜゼロから生成するより、経路修復の方が簡単なの？

E2Eモデルがすでに基本となる走行経路を生成しているためです。

ルールベース側は、すべての運転判断を行うのではなく、危険と判定された部分をどう修正するかに集中できます。

ただし、大きな迂回が必要な場面などでは、修復だけでは対応できない可能性があります。

Q30. 先行研究では、経路修復をどのように実現しているの？

例えば、SMTを使用する研究があります。

交通ルールを数式的な制約として表現し、元の経路がその制約に違反しているかを確認します。

違反している場合には、元の経路をできるだけ維持しながら、制約を満たす経路を探索・最適化する構成です。

Q31. SMTとは何？

SMTは、論理的な条件と数式的な制約を組み合わせて、条件を満たす解が存在するかを調べる手法です。

経路修復では、例えば「安全距離を確保する」「道路から逸脱しない」といった条件を扱います。

条件を満たす経路が存在するかを確認し、修復方法の探索に活用します。

Q32. MTLやSTLとは何？

時間的な条件を含むルールを表現するための論理です。

例えば、「今後一定時間、前方車両との安全距離を維持する」といった条件を表現できます。

単一時刻の判定ではなく、時間の経過を含めた安全条件を表現できる点が特徴です。

Q33. 安全な候補を複数生成することはできるの？

可能だと考えています。

例えば、減速量を変えたり、横方向の修正方法を変えたりすることで、複数の候補を生成できます。

また、既存の経路修復手法や制約付き最適化を利用することも考えています。

ただし、生成したすべての候補について、安全条件を再確認する必要があります。

Q34. 生成した候補は、本当に安全なの？

設定した安全条件と予測モデルの範囲内では、安全と判定できます。

ただし、周囲車両の予測誤差や、認識できていない障害物が存在する場合には、判定結果が正しいとは限りません。

そのため、どの条件・仮定のもとで安全と判断できるかを明確にする必要があると考えています。

Q35. 安全な候補が1つも見つからなかったらどうするの？

安全と判断できない経路を無理に選択するのではなく、緊急制動などのフォールバック処理へ移行することを考えています。

ただし、停止そのものが常に安全とは限りません。

そのため、最小リスク状態へ移行するための処理も、安全ガードの設計課題になると考えています。

Q36. E2Eが次の周期で安全な経路を出せば、外部ガードは不要では？

次の周期で安全な経路が生成される保証はありません。

また、次の周期までの間にも車両は移動するため、一度出力された危険な経路が問題になる可能性があります。

そのため、実行前に安全性を確認し、必要に応じて介入する仕組みに意味があると考えています。

Q37. 安全な経路に修正しても、次の周期でE2Eが違う経路を出したらどうするの？

外部ガードによる安全判定を毎周期実施することを考えています。

また、毎周期の経路変更によって不自然な挙動が発生しないよう、前回の経路との連続性を考慮する必要があると考えています。

この点は、World4ScorerのInertial Re-rankingなども参考になると思います。

Q38. 外部ガードはAEBと何が違うの？

AEBは主に衝突の危険が高まった際に、制動によって衝突を回避・被害軽減する仕組みです。

一方、今回の研究では、危険な経路を検出した場合に、停止だけでなく複数の修正候補を検討します。

その中から、安全性を確保しつつ、可能な限り自然な運転を継続することを目指しています。

Q39. RSSなどの既存の安全手法を使えばよいのでは？

RSSなどの既存手法は、安全距離や危険時の適切な応答を定義するうえで参考になると考えています。

今回の研究でも、こうした考え方を安全ガードに取り入れることは可能だと思います。

そのうえで、複数の安全候補から自然な経路を選択する部分を、研究対象にしたいと考えています。

Ⅳ．周囲車両との相互作用・AdaptiveDriver

Q40. 周囲車両との相互作用を考慮するとは、具体的に何？

自車が選択する経路によって、周囲の車両の行動も変化することを考慮するという意味です。

例えば、車線変更時に後続車が減速して譲ってくれる場合と、速度を維持する場合では、適切な経路が異なります。

こうした自車の行動に対する周囲の反応を考慮したいと考えています。

Q41. Interaction-Aware Trajectory Repairでは、どのように相互作用を考慮しているの？

ゲーム理論を用いて、ある車両の行動に対する別の車両の反応を予測しています。

また、相手がどの程度協調的に運転するかをパラメータで表現しています。

これによって、周囲車両が反応しないと仮定する場合より、過度に保守的な経路修復を減らすことを目指しています。

Q42. AdaptiveDriverはどのようなWorld Modelを使っているの？

周囲車両の動きを、IDMという車両追従モデルを利用して予測しています。

特徴は、IDMのパラメータを固定せず、BehaviorNetという学習モデルで周囲の運転傾向に合わせて推定する点です。

そのため、すべてをニューラルネットワークで予測するのではなく、ルールベースの車両モデルと学習を組み合わせたWorld Modelです。

Q43. AdaptiveDriverとWorld4Scorerの違いは何？

AdaptiveDriverは、周囲車両の反応をIDMなどの運動モデルでシミュレーションし、候補経路を評価します。

一方、World4Scorerは、候補経路に応じた潜在状態を予測し、そこから評価スコアを出します。

つまり、車両モデルを使って周囲の動きを展開する方法と、学習した潜在表現から経路を評価する方法の違いがあると理解しています。

Q44. Interaction-Aware Trajectory Repairが既にあるなら、今回の研究は不要では？

周囲との相互作用を考慮した経路修復については、既に先行研究が存在します。

ただし、これらの手法では相手の運転行動を一定のモデルで表現しているため、予測可能な行動の範囲には限界があると考えています。

そこで、World Modelを利用することで、より複雑な相互作用を扱えるか検証したいと考えています。

ただし、既存の相互作用モデルとの比較によって、その必要性を確認することが重要だと思います。

Ⅴ．研究方法・評価・実現性のQ&A

Q45. World Modelも間違える可能性があるのに、安全性を任せてよいの？

安全性をWorld Modelだけに任せることは考えていません。

安全条件の判定は外部ガードが担当し、World Modelは安全と判定された候補の中で自然さや効率を評価する役割です。

また、World Modelが選択した経路についても、最終的な安全確認が必要だと考えています。

Q46. 外部ガードとWorld Modelで、周囲車両の予測が違ったらどうするの？

World Modelが自然だと判断したとしても、外部ガードの安全条件を満たさない場合は採用しない構成を考えています。

ただし、外部ガード側も予測誤差を持つため、安全判定にどの程度の余裕を設定するかは検討課題です。

Q47. なぜClosed-loopでの評価が必要なの？

経路を1回生成した際に安全だったとしても、その経路を実際に走行し、周囲車両が反応すると状況が変化するためです。

また、毎周期の経路選択による振動や、不必要な停止なども確認する必要があります。

そのため、自車と周囲車両の行動が相互に影響する環境で評価することが重要だと考えています。

Q48. どのシミュレーターを使用する予定なの？

候補として、CARLA／Bench2DriveやnuPlanなどを考えています。

NAVSIMは候補経路の評価に有用ですが、標準的な評価では周囲車両が自車に反応しないという制約があります。

今回は相互作用も重要なため、反応的な周囲車両を扱えるClosed-loop環境を優先して検討したいと考えています。

Q49. どのようなシーンで評価するの？

例えば、合流や駐車車両の回避などを考えています。

これらは、安全な経路が複数存在し、周囲車両の反応によって適切な経路が変化する可能性があります。

そのため、今回の研究の有効性を確認しやすい場面だと考えています。

Q50. 何を比較すればWorld Modelの効果が分かるの？

同じ安全条件と候補経路を使用して、経路の選択方法を比較したいと考えています。

例えば、ルールベースの評価で選択する場合と、World Modelで選択する場合です。

このように条件を揃えることで、World Modelによる自然さや効率の改善効果を確認できると考えています。

Q51. 自然な運転はどのように評価するの？

例えば、加速度やジャーク、急な進路変更の頻度などで評価することを考えています。

また、不要な停止の回数や、周囲車両への影響なども重要だと思います。

安全性だけでなく、快適性や走行効率も含めて総合的に評価したいと考えています。

Q52. 外部ガードを追加すると処理時間が増えるのでは？

増えると考えています。

ただし、元のE2E経路が安全な場合には、そのまま採用する構成を考えているため、常に複雑な経路修復を行う必要はありません。

実用化を考える際には、安全性や自然さの改善に加え、計算時間も評価する必要があると考えています。

Q53. E2Eモデルを一から学習するより、外部ガードの方が学習コストを削減できるの？

既存のE2Eモデルをそのまま利用できるため、モデル全体を再学習する必要がない点にはメリットがあると考えています。

ただし、World Modelの学習や安全ガードの構築にもコストがかかります。

そのため、システム全体として開発・学習コストを削減できるかは、今後検証する必要があると考えています。

Q54. この研究の最大の技術的な課題は何？

大きく2つあると考えています。

1つ目は、外部ガードでどこまでの安全条件を確認し、安全な修正経路を生成できるかという点です。

2つ目は、安全な候補の中からWorld Modelを使用することで、どの程度自然な運転を実現できるかという点です。

特に、周囲車両の相互作用が複雑な場面で、この2つを両立できるかが重要だと考えています。

Q55. 安全ガードを入れても、元の認識が間違っていたら意味がないのでは？

ご指摘のとおり、外部ガードも認識結果に依存する場合には、認識誤差の影響を受けます。

そのため、外部ガードを設ければすべての問題が解決するわけではありません。

まずは認識情報が与えられる条件で経路選択の有効性を検証し、将来的には認識の不確実性も考慮する必要があると考えています。

Q56. 研究として、最終的に何を明らかにしたいの？

外部安全ガードによって安全条件を確認したうえで、World Modelを用いた経路選択が、従来のルールベース手法と比較してどの程度有効かを明らかにしたいと考えています。

特に、安全性・自然さ・効率・計算コストの観点から、両者を組み合わせるメリットと限界を検証したいと考えています。

Ⅵ．回答に困った場合の共通フレーズ

具体的な実装方法を聞かれた場合

現時点では、既存の経路修復手法をベースに検討しています。

具体的なアルゴリズムについては、先行研究をさらに調査したうえで、研究目的に適したものを選定したいと考えています。

安全性を保証できるのか聞かれた場合

すべての状況で完全な安全性を保証することは難しいと認識しています。

そのため、まずは安全条件と評価範囲を明確にし、その範囲でどこまで安全性を担保できるか検証したいと考えています。

World Modelを使う必要性を聞かれた場合

ルールベースでも十分な可能性はあると考えています。

そのため、既存手法との比較によって、World Modelを利用するメリットがどのような状況で現れるかを明らかにしたいと考えています。

研究としての新規性を聞かれた場合

関連する先行研究は存在していますので、新規性については今後さらに整理する必要があると認識しています。

現時点では、外部安全ガードとWorld Modelを組み合わせ、特に周囲との相互作用があるClosed-loop環境で、その有効性と限界を明らかにする方向性を考えています。